Checkliste für PLATZABNAHME

| # Lauf |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Markierungen |  | Innenkante |  |  | Verkehrskegel |  |
|  | Start- und Sonderlinien |  |  | Fest (trittsicher) |  | für Markierung in der Kurve bei Gruppenstart bzw. Hindernis-Wassergraben min. 20 cm hoch |
|  | Sonderstarts |  |  | überall vorhanden, insbesondere in den Kurven |  | Abstand max. 4,00 m im Stadion bzw. 1,50 m in Halle |
|  | Hürden- und Hindernispositionen |  |  | Hochsprung: Einlagebretter, wenn offene Regenrinne im Anlauf |  | stehen auf der Bahnlinie |
|  | Wechselräume |  |  | Wassergraben: Einlauf und Auslauf leicht zu öffnen |  |  |
|  | 2. Startlinie 5000 /10000 m / Hütchen für Evolvente |  |  |  |  |  |
| Startblöcke: |  | Bahnkästen: |  |  | Hürden: |  |
|  | Einheitliches Modell / Stabilität |  |  | Fehlstartanzeigen |  | Ausreichende Anzahl / Einheitlichkeit / stimmige Höhen |
|  | Einstellmöglichkeit |  |  | Anzahl |  | Einstellbarkeit von Höhen und Gewicht |
|  | Nagellänge und -vollzähligkeit |  |  | Transportmöglichkeit |  | Transport 100m /400m |
|  | Anzahl |  |  |  |  | Reserve (ggf. Ersatzbretter) |
|  | Reserve |  |  | Starterpodest |  | ### Startanlage |
|  | Transportmöglichkeit |  |  | Transportmöglichkeit |  | Funktionierende Anschlüsse / Batterien |
| Hindernisse: |  | Wassergraben: |  |  | Staffelstäbe |  |
|  | Höhe/ ggf. Frauenhöhe |  |  | Festes Hindernis |  | regelkonform |
|  | Standfestigkeit (Kippen, Rutschen, Gewicht (80-100kg) |  |  | griffiger Boden |  | ausreichende Anzahl |
|  | Balkenoberfläche rutschfest bei Feuchtigkeit |  |  | Wasseranschluss und Schlauch / Dichtigkeit |  |  |
| Ziel: |  | Windmesser |  |  | Werbung: |  |
|  | Rundenzähltafel und Glocke |  |  | Position |  | Abstand zur Aussenbahn |
|  | Protokolltisch möglichst außerhalb der Bahn |  |  | fester Aufbau |  | Abstand zur Innenbahn |
|  | Zeitanzeige-Display (freie Sicht) |  |  | Anzeige |  |  |
|  | Bänke für Rundenzähler auf Außenbahn |  |  | Bedienung |  |  |
|  | Abgesperrter Bereich innen und außen |  |  | Freihalten in Messrichtung |  |  |
| Zeitmessung: |  | Erfrischungen: |  |  |  |  |
|  Ziellinie mit schwarzen Kreuzungspunkten |  |  |  | Bei Langstrecke Tische auf der Gegengeraden und im Ziel |  |  |
|  | Fabrikat |  |  | mit Wasser und nassen Schwämmen |  |  |
|  | Nullpunktkontrolle |  |  |  |  |  |
|  | Sicherer Stromanschluss, Generator, Batterien |  |  |  |  |  |
|  | Fehlstartkontrollgerät |  |  |  |  |  |

Festgestellte Mängel:

| Abgenommen von |  | Mängel beseitigt von |  |
| --- | --- | --- | --- |

| #### WEITSPRUNG / DREISPRUNG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlaufbahn |  | Sprunggrube |  | Sprungbalken |  |
|  | Länge ( min. 40 m +5) |  | Länge bezogen auf Balken (10 m) |  | Beschaffenheit (Holz oder Kunststoff, abgenützt, rutschfest bei Nässe, Härte) |
|  | Gefälle (längs / quer) |  | Begrenzung auf 2,75 bis 3,00 m Breite |  | Abstand zur Grube (Grubenbreie 2,50 m) |
|  | Windrichtung |  | Sandqualität (Quarz, Körnung 0.2-2 mm rund) |  | Einbau: Niveaugleicher und spaltfreier Übergang von Anlaufbahn |
|  | Anlaufrichtung festlegen |  | Menge (plan zu Absprung) |  | fester Einbau |
|  |  |  | Wasseranschluss für Sandbefeuchtung |  | eben in Anlaufrichtung und quer dazu |
|  |  |  | Werkzeug zum planieren |  |  |
|  |  |  | Hocker für Obmann/-frau |  |  |
| Einlegebretter |  | Messvorrichtung: |  | Protokolltisch |  |
|  | Anzahl |  | Maßband und Stickel |  | freie Sicht für Trainer /Zuschauer auf Balken und Anlauf |
|  | passt in den Balken (Breite und ausreichende Höhe), |  | Ggf. optoelektronisch |  | Regenschutz |
|  | Plastilinkerbe, (Höhe 8 mm, 45 Grad, Verlängerung), |  |  |  |  |
|  | Reparaturwerkzeug und Abziehvorrichtung für Plastilin |  |  |  |  |
|  | Rutschsicherer Belag |  |  |  |  |
|  | Arbeitstisch/-ablage für Bearbeitung der Bretter |  |  |  |  |
| Windmesser: |  | # Windfahne |  | Anzeigetafel: |  |
|  | Position |  | muss auch bei leichtem Wind und Regen anzeigen |  | Funktionsfähigkeit |
|  | fester Aufbau |  | ca. 10m vor Absprung |  | Position |
|  | Anzeige |  |  |  | Bedienung |
|  | Bedienung |  |  |  | Grundstellung (Sicht freihalten) |
|  | Freihalten in Messrichtung |  |  |  |  |
| # Anlaufmarkierungen |  | Athletenbänke |  | Coaching Zone |  |
|  | Menge |  | Regenschutz |  | Wo? |
|  | Standfestigkeit |  | Sonnenschutz |  | Abgrenzung |
|  |  |  | Abfallkörbe |  | Zugangsberechtigung |
|  | Überschneidungen, Behinderungen mit anderen Anlagen |  |  |  |  |
|  | Aufruf-Lautsprecher: - Zusätzlich Wettkampfliste im Ablaufbereich aushängen |  |  |  |  |

Festgestellte Mängel:

| Abgenommen von |  | Mängel beseitigt von |  |
| --- | --- | --- | --- |

| #### STABHOCHSPRUNG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlaufbahn: |  | # Kissen |  | Ständer: |  |
|  | Länge ( min. 40 m +5) |  | Größe (min. 3 x 5 m + Vorkissen, Soll: 6 x 6 m + 2 m Vorkissen, Höhe: 80 cm) |  | fester Stand / im Lot |
|  | Gefälle (längs / quer) / zu kurz |  | wenn zur Sicherheit nötig, zusätzliche Matten auslegen, insb. bei 5 m-Kissen |  | verstellbar in Sprungrichtung 0-80 cm, Skala, |
| # Einstichkasten |  |  | Kissenwinkel an Einstichkasten: 450 |  | Höhenverstellung, Einstellen Messskala |
|  | Maße |  | Abstand Kissen zu Einstichkasten ca. 10 cm |  | min./max. Höhe prüfen |
|  | Feste Rückwand |  | Auflagerost über Einstichkasten geschlossen - rutschfest |  | Ausleger stabil |
|  | stossfreier Übergang Bahn-Kasten |  | gefährliche Geräte neben der Matte beseitigen, abdecken |  | Aufleger glatt, L= 55 mm, D =13 mm, Anschlag = 40 mm |
|  | sauber, ggf. Regenwasser entfernen |  | Nulllinie: Auf Sprung- bzw. Vorkissen deutlich sichtbar aufbringen |  | Schutzabdeckungen Fuß und Mast im Anstoßbereich des Stabes |
| Sprunglatte: |  | Messvorrichtung |  | Protokolltisch |  |
|  | Länge 4,50 m |  | Fuß für senkrechtes Anlegen |  | freie Sicht für Trainer und Zuschauer |
|  | sonst wie bei Hochsprung |  | min./max. Höhe |  | min. 7 m vor Einstichkasten (Unfallgefahr) |
|  |  |  | Ablesezeiger eindeutig |  | Ständerabstands-Anzeige, von beiden Seiten lesbar |
|  |  |  | oder optoelektronisch |  |  |
| Windfahne: |  | Anzeigetafel: |  | Anlaufmarkierungen: |  |
|  | muss auch bei leichtem Wind und Regen anzeigen |  | Funktionsfähigkeit |  | Menge |
|  | ca. 10m vor Einstichkasten |  | Position |  | Standfestigkeit |
|  |  |  | Bedienung |  |  |
|  |  |  | Grundstellung (Sicht freihalten) |  |  |
| Athletenbänke: |  | Stabablage: |  | Aufruf-Lautsprecher: |  |
|  | Regenschutz |  | Vorhanden? |  | Standort |
|  | Sonnenschutz |  | Regenschutz für Griffseite |  |  |
|  | Coaching Zone: - wo, - Abgrenzung, - Zugangsberechtigung |  |  |  |  |
|  | Versuchszeituhr: Einsatz mit Wettkampfleiter abklären |  |  |  |  |
|  | Service: Klebeband für Umwicklen und Markierungszeichen |  |  |  |  |

Festgestellte Mängel:

| Abgenommen von |  | Mängel beseitigt von |  |
| --- | --- | --- | --- |

| #### Hochsprung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlaufbereich: |  | Kissen |  | Ständer: |  |
|  | Behinderung durch andere Anlagen |  | Größe (min. 5 x 3 m, opt. 6 x 4 m), rutschfest |  | Stabiler Stand |
|  | Belag im Absprungbereich |  | Abdeckung des Rostes an der Vorderseite, |  | Fuß frei unter dem Kissen |
|  | Neigung |  | Keine hohen seitlichen Kissenhalterungen (Verletzungsgefahr) |  | Abstand zum Kissen (ca. 10 cm) |
|  | Länge (min. 20 m, besser 25 m) |  | keine Löcher |  | exakt senkrecht |
|  | Entfernen der Bahnbegrenzung, wenn nötig, Abdeckung bereitstellen |  | Kissen möglichst rutschfest verankern |  | Höheneinstellung leichtgängig |
|  | Anlaufbahn zu kurz? |  |  |  | min./max. Höhe prüfen |
|  |  |  |  |  | Aufleger (4 x 6 cm, eben, fest, glatt, leicht verstellbar, keine Abweisbügel) |
| Nulllinie: |  | Sprunglatte |  | Messvorrichtung: |  |
|  | Klebeband oder Platzmarkierung |  | Durchmesser ( 30 mm), - Länge (4 m), |  | Fuß für senkrechtes Anlegen |
|  | 3 m beidseitig der Ständer verlängern |  | ausreichende Anzahl |  | min./max. Höhe |
|  |  |  | Endstücke (Form, Material, Maße der Auflagefläche 3-3,5 x 15-20 cm) |  | Ablesezeiger eindeutig |
|  |  |  | Auf Biegung nach vorn und hinten achten |  |  |
| # Protokolltisch |  | Windfahne |  | Anzeigetafel |  |
|  | außerhalb der Anlauffläche |  | Position mittig zur Matte |  | Funktionsfähigkeit |
|  | Regenschutz |  |  |  | Position |
|  |  |  |  |  | Bedienung |
|  |  |  |  |  | Grundstellung (Sicht freihalten) |
| Anlaufmarkierungen |  | Athletenbänke |  | Coaching Zone: |  |
|  | Menge |  | Regen-/Sonnenschutz |  | Wo? |
|  | Standfestigkeit |  |  |  | Abgrenzung |
|  | besser ist Klebeband + Stift zum Beschriften |  |  |  | Zugangsberechtigung |

Festgestellte Mängel:

| Abgenommen von |  | Mängel beseitigt von |  |
| --- | --- | --- | --- |

| #### KUGELSTOSS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoßkreis: |  | Stoßbalken |  | Sektor: |  |
|  | Oberfläche griffig aber nicht stumpf, eben, rund D=2,13 m, auch nicht zu glatt |  | fest verankert |  | Winkel = 34,920 (20x12x20 m) |
|  | Ring h = 1.4 – 2,6 cm |  | Oberkante = 9,8-10,2 cm höher als Stoßkreisoberfläche |  | mittig zum Stoßbalken |
|  | Oberkante eben zur Einfassung, weiß |  | b = min 11 cm, - Innensehne 121 cm |  | niveaugleich zum Stoßkreis |
|  | Einfassung glatt |  |  |  | Begrenzungslinien 5 cm breit |
|  | kein rauer Politanbelag, |  |  |  |  |
|  | Mittellinie außen (75 cm) |  |  |  |  |
| Messvorrichtung |  | Geräteständer: |  | Fußabstreifer |  |
|  | Maßband und Stichel |  | Magnesiumbecken |  | insbesondere bei Regen |
|  | oder optoelektronisch |  | Trockentücher |  |  |
| Protokolltisch |  | Anzeigetafel |  | Athletenbänke: |  |
|  | freie Sicht für Trainer und Zuschauer |  | Funktionsfähigkeit |  | Regenschutz |
|  | Regenschutz |  | Position |  | Sonnenschutz |
|  |  |  | Bedienung |  |  |
|  |  |  | Grundstellung (Sicht freihalten) |  |  |

Festgestellte Mängel:

| Abgenommen von |  | Mängel beseitigt von |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ## DISKUSWURF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoßkreis |  | Schutzgitter |  | Gefahrenwinkel: |  |
|  | Oberfläche griffig aber nicht stumpf; eben; rund D=2,50 m |  | Größe abhängig von örtlicher Lage |  | überprüfen, ggf. absichern |
|  | Ring h = 1.4 – 2,6 cm |  | Netz r = 3 m am Kreis, h = min. 4 m |  | neues Schutzgitter 69 0, altes 98 0 |
|  | Oberkante eben zur Einfassung, weiß |  | Optimum: 6 m Öffnung in 7 m vor Kreismitte |  |  |
|  | Einfassung glatt, kein rauer Politanbelag |  | Netzfestigkeit prüfen, keine Löcher |  |  |
|  | Mittellinie außen (75 cm) |  | Textil-Netz muss locker hängen, |  |  |
|  |  |  | Stabilität der Stützen, Beschwerung |  |  |
| Sektor: |  | Messvorrichtung |  | Windanzeige: |  |
|  | Winkel = 34,920 (20x12x20 m) |  | Maßband und Stichel |  | in der Nähe des Abwurfs |
|  | mittig zum Schutzgitter |  | oder optoelektronisch |  |  |
|  | niveaugleich zum Wurfkreis |  |  |  |  |
|  | Begrenzungslinien 5 cm breit |  |  |  |  |
| Geräteständer |  | Fußabstreifer |  | Protokolltisch: |  |
|  | inkl. Magnesiumbecken |  | bei Regen |  | freie Sicht für Trainer und Zuschauer |
|  | Putz- und Trockentücher |  |  |  | Regenschutz |
| Anzeigetafel: |  | Athletenbänke: |  | Coaching Zone: |  |
|  | Funktionsfähigkeit |  | Regenschutz |  | Wo? |
|  | Position, |  | Sonnenschutz |  | Abgrenzung |
|  | Bedienung |  |  |  | Zugangsberechtigung |
|  | Grundstellung (Sicht freihalten) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Festgestellte Mängel:

| Abgenommen von |  | Mängel beseitigt von |  |
| --- | --- | --- | --- |

| #### HAMMERWURF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoßkreis |  | Schutzgitter |  | Gefahrenwinkel |  |
|  | Oberfläche griffig aber nicht stumpf, eben, rund, D=2,13 m |  | Größe abhängig von örtlicher Lage |  | überprüfen, ggf. absichern |
|  | Ring h = 1.4 – 2,6 cm |  | Netz r = 3,5 m am Kreis |  | neues Schutzgitter 53 0, altes 85 0 |
|  | Oberkante eben zur Einfassung, weiß |  | Optimum: 6 m Öffnung in 7 m vor Kreismitte + 2 m Flügel |  | großräumig absperren |
|  | Einfassung glatt |  | h = 7 m (Netz) bzw. 10m (Flügel) |  |  |
|  | kein rauer Politanbelag |  | Netzfestigkeit prüfen / keine Löcher oder morsch |  |  |
|  | Mittellinie außen (75 cm) |  | Textil-Netz muss locker hängen, |  |  |
|  |  |  | Ständer fest |  |  |
| Sektor: |  | Messvorrichtung |  | Geräteständer |  |
|  | Winkel = 34,920 (20x12x20 m), |  | Maßband |  | inkl. Magnesiumbecken |
|  | mittig zum Schutzgitter |  | oder optoelektronisch |  | Putztücher |
|  | niveaugleich zum Wurfkreis |  |  |  |  |
|  | Begrenzungslinien 5 cm breit |  |  |  |  |
| Drahtlängenmessgerät |  | Fußabstreifer: |  | Protokolltisch |  |
|  | in unmittelbarer Nähe |  | insb. bei Regen |  | freie Sicht für Trainer und Zuschauer |
|  | regelmäßige Kontrolle der Wettkampfgeräte |  |  |  | Regenschutz |
| Anzeigetafel: |  | Athletenbänke |  | Coaching Zone: |  |
|  | Funktionsfähigkeit |  | Regenschutz |  | Wo? |
|  | Position |  | Sonnenschutz |  | Abgrenzung |
|  | Bedienung |  |  |  | Zugangsberechtigung |
|  | Grundstellung (Sicht freihalten) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Festgestellte Mängel:

| Abgenommen von |  | Mängel beseitigt von |  |
| --- | --- | --- | --- |

| #### SPEER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlaufbahn: |  | Sektor: |  | Gefahrenwinkel: |  |
|  | Länge min.=30,00 m, soll = 33,50 m, max.=36,50m |  | Winkel  290 (30x15x30 m |  | überprüfen, ggf. absichern |
|  | Gefälle (längs / quer) |  | mittig zur Anlaufbahn |  |  |
|  | Breite = 4,00 m, markiert, |  | niveaugleich zur Anlaufbahn |  |  |
|  | Anlaufrichtung nach Möglichkeit entspr. Windrichtung festlegen (Wettkampfleiter) |  | Begrenzungslinien 5 cm breit | Coaching Zone: |  |
|  | Abwurfbogen r = 8,00 m 7 cm breit, seitlich je 75 cm verlängert, |  |  |  | Wo? |
|  | Kreisbogen-Mittelpunkt markiert |  |  |  | Abgrenzung |
|  | Sicherheit bei Übertreten prüfen |  |  |  | Zugangsberechtigung |
| Messvorrichtung |  | Windanzeige: |  | Geräteständer |  |
|  | Maßband mit Stichel |  | in der Nähe des Abwurfs |  | mit Regenschutz ( Griffwicklung) |
|  | oder optoelektronisch |  |  |  |  |
| Protokolltisch |  | Anzeigetafel: |  | Athletenbänke |  |
|  | freie Sicht für Trainer und Zuschauer |  | Regenschutz |  | Regenschutz |
|  | Regenschutz |  | Sonnenschutz |  | Sonnenschutz |
|  |  |  | Bedienung |  |  |
|  |  |  | Grundstellung (Sicht freihalten) |  |  |
| #### GERÄTEKONTROLLE: |  |  |  |  |  |
|  | Prüfgeräte |  | Markierungen |  | Rückgaberegelung (Quittungen / Listen) |
|  | Info bei Problemen an Einsatzleiter |  |  |  | Transportgeräte |
| #### ALLGEMEIN |  |  |  |  |  |
| Zugang Innenraum |  |  |  |  |  |
|  | Für Athleten |  | Für Kampfrichter |  | Übergang vom Callroom |
|  | Für Betreuer/Trainer/Bundestrainer |  | Für Zuschauer |  | Verlassen des Innenraums nach Wettkampfende |
| Innenraumaufsicht |  | Kommunikation |  | Presse / TV |  |
|  | Wer verantwortlich ? |  | Handyliste |  | Kennzeichnung Reporter |
|  |  |  | Telefon-Nr. Arzt, Krankenhaus |  | Abstimmung Fernsehen / Positionen |
|  |  |  |  |  | Abstimmung Werbebanden etc. |

Festgestellte Mängel:

| Abgenommen von |  | Mängel beseitigt von |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Hilfsmittel - Skizzen |  |  |  |

108,4

108

Stabhochsprung

Maße in cm

20

22,4

40,8

15

120°

60

105°

100

0

-

Linie für

Aufst

ellung der

Sprungständer

80

Metallblech für Einstichkasten aus Holz

40mm max.

D=13 mm max.

55 mm mm